ICP-522 Injection Current Probe Data

- Insertion Loss Graph

- Numeric Data

Typical Probe Data Model: ICP-522

| Frequency (MHz) | Transfer Impedance (dB ohms) | Insertion Loss (dB) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 | -21.7 |
| 1.2 | 13.6 | -20.2 |
| 1.4 | 14.9 | -18.8 |
| 1.6 | 16 | -17.7 |
| 1.8 | 17 | -16.7 |
| 2.0 | 18 | -15.7 |
| 2.5 | 19.9 | -13.8 |
| 3.0 | 21.4 | -12.3 |
| 3.5 | 22.7 | -11 |
| 4.0 | 23.8 | -10 |
| 4.5 | 24.7 | -9.1 |
| 5.0 | 25.6 | -8.4 |
| 6.0 | 26.9 | -7.3 |
| 7.0 | 28 | -6.5 |
| 8.0 | 28.9 | -5.9 |
| 9.0 | 29.6 | -5.5 |
| 10 | 30.1 | -5.2 |
| 15 | 31.7 | -4.5 |
| 20 | 32.2 | -4.3 |
| 50 | 32.1 | -4.2 |
| 100 | 32.5 | -4.2 |
| 200 | 32.6 | -4.2 |
| 300 | 32.4 | -4.8 |
| 350 | 31.9 | -5.2 |
| 400 | 31.7 | -5.8 |

When injecting current:

Injection current (dB) = Input current (dB) - Insertion loss (dB) - Cable loss

Maximum power rating : 100 Watts for 30 minutes

Do not handle injection probe while testing is in progress.

Hazardous voltages may be present

- Product Datasheet (253Kb)

- Operation Manual (467Kb)